排爆反恐救援机器人控制系统设计报告

| 竞赛项目：排爆反恐救援机器人 | 编号：工作人员填写 |
| --- | --- |

本报告描述正式上机拟采用的自主运行控制方案，并据当前工程区分已实现模块与尚待接入、验证的环节。

1  检测及控制设计思路

STM32F407 负责安全状态、运动协调和任务调度。PB8 按钮1经消抖后只发出一次启动请求；通过初始化与输入有效性检查后，自动路线独占底盘控制。地瓜派以 OpenCV 计算路径横向偏差并识别路段到点标记，经 PC6/PC7 的 USART6 输入；STM32 结合 JY61 航向信息控制四轮麦克纳姆底盘。

MaxiCam 经 UART4 提供二维码任务值及目标类型、位置偏差。扫码阶段停车后右转 90° 识别，取得有效任务值再左转 90° 恢复朝向。排爆、反恐、救援按路线顺序执行；机械臂动作由 ZL-IS2 舵机控制器承担，反恐触发由 PC3 输出控制。路段到点和任务完成均须由相应事件确认，不以串口发包成功推定机械动作完成。

失去有效循迹或视觉输入、电机通信故障、任务超时及动作失败时，控制器进入故障停车，撤销 PC3 触发，并禁止自动跳过任务。转向和运动使用同一底盘命令所有权，避免相互覆盖。

2  器件选择及实施方案

正式方案的主要信号连接如下；“计划”项表示当前固件尚需改接，表中不预设地瓜派报文格式或波特率。

| 器件或接口 | 正式方案用途 | 实现状态 |
| --- | --- | --- |
| STM32F407 | 主控；路线、任务和安全状态调度 | 现有主控 |
| 地瓜派＋OpenCV | USART6：PC6/PC7；横向偏差、到点标记 | 计划接入 |
| MaxiCam | UART4：PC10/PC11；扫码与目标信息 | 任务值载荷待接入 |
| JY61 | USART2：PD5/PD6；航向测量 | 现有模块 |
| 四轮 Emm42 | UART5：PC12/PD2；轮速、同步与急停 | 现有模块 |
| ZL-IS2／机械臂 | USART3：PB10/PB11；抓取与释放 | 路线完成事件待接入 |
| 启动／反恐输出 | PB8 按钮1启动；PC3 任务触发 | PB8 用途待改接 |

路线顺序以本次确认的十步为准；每个“到点”由地瓜派识别标记并向 STM32 报告。

| 1 前进到首点 → 右转90°扫码 → 左转90° | 6 右转90°，完成排爆 |
| --- | --- |
| 2 左平移到点 | 7 直行至下一任务地，完成反恐 |
| 3 向前平移到点 | 8 右转90° |
| 4 左平移到点 | 9 完成救援 |
| 5 直行到点 | 10 直行至终点并停车 |

程序流程图及说明

路线节点按地瓜派到点事件推进；二维码任务值、视觉目标及执行机构完成事件分别在对应状态接受和校验。

上电初始化 → 保持停车；检查关键模块与输入状态

↓

PB8 按钮1按下 → 消抖、启动授权 → 自动路线独占底盘

↓

第1步：循迹至首点 → 右转90° → 静止扫码 → 左转90°

↓

第2—5步：左移、前移、左移、直行；各段等待到点标记

↓

第6步：右转90° → 排爆目标搜索、抓取、转运与释放

↓

第7步：直行至下一任务地 → 对准目标并执行反恐

↓

第8—9步：右转90° → 搜索、对准并执行救援

↓

第10步：直行至终点 → 停车、关闭任务输出

异常分支：任一阶段发生输入失效、超时或驱动故障 → 急停底盘、撤销 PC3、锁定错误；排除故障后重新授权启动。

3  总结和体会

控制方案将路径循迹、定点转向、二维码任务解析及三类作业组织为有序状态链，并用独立的到点和任务完成事件约束状态推进。现有仓库已具备麦克纳姆驱动、JY61 航向控制、MaxiCam 目标接收及路线/任务状态机等软件基础，可供后续上机整合。

当前正式主循环尚未启动自动路线；源码中的路线仍为 17 步，USART6 仍由蓝牙使用，PB8 仍用于红外手动触发，二维码三位任务值、地瓜派循迹输入和机械臂路线完成事件尚待接入。完成接线、协议和动作联调后，需以实车记录验证到点识别、转向角、目标对准、停车及故障保护。